“亚龙杯”第二届全省汽车修理技能竞赛

理论知识竞赛样卷（二）

一、判断题（第1 - 30题。满分30.0分）：

1、（000115）空燃比大于14.7，λ值就大于1.00。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

2、（000116）电子节气门位置传感器全闭时的输出的信号电压是0.1～0.9V。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

3、（000118）ABS和EBD一起工作。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

4、（000126）AP=美国石油学会
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

5、（000145）HC是燃料没有燃烧或不完全燃烧的产物，也有一些是高温下分解的产物。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

6、汽油机与柴油机的气缸压力不能用同一个气缸压力表来测量。

(  )对，   (  )错。
答案：√。

7、（000154）电子油门踏板位置传感器出现故障码时，发动机不能起动。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

8、（000157）当制动防抱死系统出现故障后，常规制动仍起作用。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

9、（000323）检查喇叭确保沿着方向盘整个周缘按下都能响。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

10、（000331）自动变速器中的单向离合器是以机械方式进行运作的。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

11、（000334）在自动变速器中，由于行星齿轮机构处于常啮合状态，故动力传输不会产生齿轮间冲击。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

12、停了一个晚上后，不开空调，测量高、低压侧压力应基本相同。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

13、（000341）汽车在良好水平路面上，按直接挡车速行驶经济性较好。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

14、氧传感器的电压即使在急加速时也在0.1-09v间变化。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

15、（000345）混合气过浓不会使发动机缺火。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

16、（000347）由于使用中制动液压系统中会产生气体，所以制动踏板自由行程会越来越小。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

17、（000349）汽车安全性能检测站是由公安机关车辆管理部门管理。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

18、（000351）使用汽油车红外废气分析仪测废气时，应将探测器插入排气管内10cm。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

19、（000352）所谓低选择的控制方式是指以易抱死车轮为标准进行控制。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

20、（000353）氧传感器也通过外壳螺纹处搭铁。所以目前氧传感器加热器无专门的搭铁线。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

21、（000354）只有一个故障导致排放值超过该年款汽车排放标准的2．5倍时，PCM才点亮故障指示灯。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

22、（000355）表面点火是不依靠电火花点火的不正常燃烧现象。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

23、（000356）当发动机急加速时,进气管的真空度将下降。
   (  )对，   (  )错。
答案：√。

24、（000357）大众公司双离合器型变速器是无级变速器。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

25、（000359）当行星齿轮架为主动件，齿圈为从动件时，行星齿轮机构输出的为减速运动，传动比小于1。
   (  )对，   (  )错。
答案：×。

26，利用左手螺旋定则能确定感生电流动方向。

(  )对，   (  )错。
答案：×。

27，简单直流稳压电路可利用与负载并联的硅稳压菅电流自动变化这一调整作用使输出电压保持稳定。

(  )对，   (  )错。
答案：√。

28，低压导线的选用主要是考虑用电设备的负载电流。

(  )对，   (  )错。
答案：√。

29，蓄电池在放电过程中消耗了水生成了硫酸， 使电解液的密度上升。

(  )对，   (  )错。
答案：×。

30，电源稳压器的输出电压低于电源电压。

(  )对，   (  )错。
答案：√。

二、单项选择题（第31 - 90题。满分60.0分）：

31、（000163）一前轮驱动车辆，左后轮过度前张（反前束），把一锥形调节垫片放入后轮轴和后轮轴支承面之间，甲说，调节垫片的厚端应放在左后轴
   (A)甲对，   (B)乙对，   (C)甲、乙都对，   (D)甲、乙都不对。
答案：D。

32、（000165）所有下面关于轮胎充气的叙述是正确的，除了：（  ）
  (A)充气过量造成胎面中央过度磨损，        (B)充气不足造成胎面两侧过度磨损，        (C)应在热胎状态下测量轮胎气压，      (D)充气不足可造成轮胎和（或）车轮损坏。
答案：C。

33、（000178）甲说，空调量孔管阻塞会导致低压侧压力高于规范值。乙说，量孔管阻塞会导致量孔管结霜。谁说的对?（  ）
   (A)甲对，   (B)乙对，   (C)甲、乙都对，   (D)甲、乙都不对。
答案：B。

34、（000181）所有下述关于无ABS制动器人工排气方法都正确，除了：（  ）
   (A)将软管一端联接到排气螺钉上，另一端浸人盛有制动液的容器内，   (B)以中等强度压力实施制动，然后旋开排气螺钉，   (C)当排气螺钉开启且踏板移至地板后，松开踏板并旋紧螺钉，   (D)重复上述排气过程，直至排气软管排出的制动液完全没有气泡为止。
答案：C。

35、（000184）下列所有故障都可能导致自动变速驱动桥离合器片烧坏，除了：（  ）
   (A)离合器毂止回阀卡滞，   (B)离合器间隙过小，   (C)离合器活塞油封损坏，   (D)管路压力比标准值高。
答案：D。

36．一位技师正在诊断一辆升温后发动机出现起动困难的汽车。据车主反映经常出现这样的情况：车主将汽车熄火，15min后回来起动发动机，发动机能正常转动但不会起动。如果等待2h再起动发动机，就能起动。进行下面哪一种检测最不可能实现故障的正确诊断？（ ）

A．燃油压力和燃油泵输油量。

B．蓄电池容量。

C．点火线圈电阻。

D．点火信号波形。

答案：B。

37、（000188）在输出轴处于增矩工况下，自动变速器的液力变矩器中的导轮处于（  ）状态。
   (A)自由，   (B)锁止，   (C)与涡轮同速，   (D)与泵轮同速。
答案：B。

38、（000191）整体式液压动力转向系统是将；（  ）。
   (A)转向器、转向动力缸、转向控制阀三者分开布置，   (B)转向动力缸和转向控制阀组合制成一个整体，   (C)转向器、转向动力缸、转向控制阀三者组合成一个整体，   (D)以上都不正确。
答案：C。

39、（000201）离合器踏板无自由行程最可能引起（  ）。
   (A)打滑，   (B)分离不彻底，   (C)离合器异响，   (D)离合器发抖。
答案：A。

40、（000365）下面关于悬架检查的叙述哪一个是正确的?（  ）
   (A)如果车辆在检查中发现有倾斜的，则在车辆上加上重物来消除倾斜，   (B)检查车辆倾斜时要把车辆举升起，   (C)检查减震器的减振力要把车辆举升起，   (D)轮胎不离地时，通过上下摇动车身来确定减振器的减振力，并且检查车身停止摇动后的平衡情况。
答案：D。

41、（000371）甲说：要使用专用拆装工具拆卸和安装曲轴减振器。乙说：如果曲轴减振器上的惯性盘松动就必须更换减振器。（  ）
   (A)甲对，   (B)乙对，   (C)甲、乙都对，   (D)甲、乙都不对。
答案：C。

42、（000377）在排放检测期间，一辆汽车在怠速时的HC排放过高，但是CO过低测量不出来。氧传感器的输出电压低于250mv。当喷入化油器清洗剂加浓混合气时，氧传感器的输出电压会高于500mv。故障原因是哪一项？
   (A)制动助力器膜片泄漏，   (B)空气滤清器滤芯脏污，   (C)  燃油压力过高  (D)以上都不是
答案：A。

43、（000388）一自动变速器被发现换档打滑。甲说低液位可以引起低油压，低油压引起换档打滑，乙说低液位说明存在外部泄漏。谁说的对？（  ）
   (A)甲对，   (B)乙对，   (C)甲、乙都对，   (D)甲、乙都不对。
答案：C。

44、（000399）长短臂（SLA）前悬架和钢板弹簧后悬架的轻型货车在直线行驶时向右侧跑偏。下面各种缺陷均能引发此现象，除了：（  ）
   (A)左后弹簧中心螺栓断裂，   (B)前左轮比前右轮有更大的主销正后倾，   (C)右侧轮胎气压偏低，   (D)前轮前束过度。
答案：D。

45．将图所示的喷油器波形用作参考，在信号扫描曲线的末端PWM信号的作用是什么？（ ）

A．增加喷油器占空比。

B．增加燃油流量。

C．减小喷油器电流。

D．使电压波峰最小。

答案：C。

46、（000403）发动机机油压力过低的原因可能是（  ）。
   (A)轴瓦间隙过小，   (B)油道有堵塞，   (C)机油粘度过大，   (D)机油泵磨损。
答案：D。

47．失速试验时，发动机转速低于标准值。甲说可能是液力变矩器内的涡轮损坏。乙说可能是变速器的某些离合器打滑。谁说的对？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：D。

48，收音机发出一种随发动机转速增大的低沉噪音。当交流发电机磁场导线断开时，这种噪音消失。以下哪条不可能是此问题的原因：(  )

A.定子故障 
B.二极管故障
C.电容器故障 
D. 磁场线圈开路

答案：C。

49．进行一项诊断操作时，技师应当采取的第一步是：(  )
A．用故障诊断仪测试是否有故障码。
B．验证客户的对故障的陈述。
C．测试蓄电池的充电状态。
D．查阅制造商的服务公报。

答案：B。

50．燃油喷射的发动机有一个排气门烧损，因而导致气缸压缩压力的下降。甲说：诊断仪会将这种异常显示为废气连续过稀。乙说：诊断仪会显示高于正常值的长期燃油修正指令。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：C。

51．一台电喷汽油车，有怠速时混合气稀薄喘振和起动困难的现象。现压缩不良故障、真空泄漏和电气故障被排除。为了完成正确的燃油系统诊断，接着应该做以下哪一步？（ ）
A．喷油器平衡测试。
B．喷油器流量测试。
C．燃油压力测试。
D．喷油器工作声音测试。

答案：C。

52．下面哪一项能最好地描述霍尔效应开关的输出信号？（ ）
A．串行。
B．模拟。
C．数字。
D．交流信号。

答案：C。

53,自动变速器常用延迟发动机点火正时来实现平稳换档，延迟发动机点火正时实现了对以下哪一种控制：( )
A,油路压力最佳控制 
B, 发动机扭矩控制 
C, "N" 档到 "D"档控制 
D, 离合器至离合器压力控制

答案：C。

54、桑塔纳汽车采暖量的强度调节钮是通过(  )。
(A)风量大小                         (B)发动机水温
(C)发动机转速                        (D)调节水阀

答案：D。

55、传动轴两端的非等速万向节叉在同一平面内,其目的是(  )。
(A)保持传动轴原有的动平衡           (B)使传动轴便于安装
(C)保持传动轴等角速传动             (D)使传动轴便于布置

答案：C。

56．降低燃烧室温度将导致：（ ）
A． NOx排放降低。
B．CO2排放降低。
C． CO排放降低。
D．O2排放提高。

答案：A。

57．在国三OBD-Ⅱ系统中，在下列哪一种情况下故障指示灯会点亮？（ ）
A．排放超过允许标准2．0倍。
B．排放超过允许标准2．0％；；
C．排放超过允许标准1．5倍。
D．排放超过允许标准1．5％。

答案：C。

58．在讨论发动机性能和燃油经济性故障时。甲说：进气歧管真空泄漏可以引起怠速不稳和发动机喘振故障。乙说：进气歧管泄漏能引起怠速转速高于规定值。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：C。

59．一辆汽车功率下降且燃油经济性差。甲说：爆震传感器损坏是故障的原因。乙说：轮胎压力偏高是故障的原因。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：A。

60．一辆装有电喷系统的汽车因为CO排放过高而没有通过排放检测。甲说：燃油压力调节器有故障是没有通过排放检测的原因。乙说：修理引起CO排放过高的故障会导致重新检测时NOx排放检测的失败。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：C。

61．在下列各项中，哪一项不是引起HC排放高于正常值的原因？（ ）
A．EGR阀有故障。
B．气缸缺火。
C．燃烧不完全。
D．混合气过稀。

答案：A。

62．有的车，当发动机转速上升到超过6200r／min时，汽车会断油并降低功率。甲说：燃油管或燃油滤清器阻塞可能是其原因。乙说：点火模块损坏是其原因。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：D。

63．电喷车在常速行驶时出现车速下降现象，而且MIL灯点亮。利用诊断仪数据，说明最可能的原因是什么？（ ）
发动机冷却液温度传感器0.51V                进气温度传感器2.40V
进气歧管绝对压力传感器 1.8V                 节气门位置传感器 2.4V
发动机转速传感器1700rpm                     第一组气缸前氧传感器 0.20v
车速传感器 84km/h                           怠速控制阀 30%
蒸发排放炭罐电磁阀 OFF                     蓄电池电压 14.3V
故障指示灯 OFF                              故障码  P0200(喷油器电路)
故障指示灯 ON

A．氧传感器有故障。
B．燃油压力过低。
C．喷油器有故障。
D．EGR阀卡住在关闭位置。

答案：C。

64．一辆汽车在怠速时有转速下降现象。废气分析表明HC排放增加，CO2排放约为11％，O2排放约为6％，CO排放低于1％。在下面的四项中，最可能的原因是什么？（ ）
A．喷油器漏油。
B．空气滤清器阻塞。
C．燃油压力过高。
D．真空泄漏

答案：D。

65．在讨论EVAP清污系统工作时，甲说：车速必须低于一定工作限值，EVAP清污系统才工作。乙说：冷却液温度必须低于一定工作限值，EVAP清污系统才工作。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：D。

66． MIL断续点亮，但该车无明显的运行性能故障。在路试期间，在MIL点亮时获得以下数据。下面哪一项最可能是MIL点亮的原因？（ ）
发动机冷却液温度传感器0.46V                进气温度传感器4.89V
进气歧管绝对压力传感器 1.33V               节气门位置传感器 1.25V
发动机转速传感器1300rpm                   第一组气缸前氧传感器 0.70v
车速传感器 42km/h                          怠速控制阀 26%
蒸发排放炭罐电磁阀 OFF                     蓄电池电压 14.3V
故障指示灯 OFF                            故障码  P0110(进气温度传感器电路)
故障指示灯 ON
A．PCM损坏。
B．进气温度传感器电路断续断路。
C．冷却液位过低。
D．TPS传感器与搭铁之间断路。

答案：B。

67．甲说：一个部件的电阻过小会引起大电流，因而能导致系统发生故障。乙说：电路中的高电阻能引起系统发生故障，因为PCM采用低电流部件。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：C。

68、被检测的不带ABS汽车同一轴上的左右车轮制动时，有一个车轮在制动试验台的滚筒上抱不死，可能是因为(   )。
(A)该车轮发咬                       (B)该车轮制动力偏低
(C)该车轮制动力偏高                 (D)左右车轮制动力差值偏大

答案：B。

69.下面语句关于带ABS的制动系，正确的是：（ ）
A， 在操作制动器的任何时候，制动系统都产生最大的制动力。
B， 紧急制动时，驾驶员应同时使用驻车制动器，以获得较大的制动力。
C， 防抱死制动系统的优点是在紧急制动过程中，仍能转动方向盘实现转向。
D， 制动助力系统在任何时候都帮助驾驶员获得较大的制动力。

答案：C。

70．甲说：变助力动力转向系统的设计，应在驻车机动行驶时减小助力，以便更好地控
制车辆。乙说：变助力动力转向系统应设计成在高速公路常用车速时减小助力。谁说
的对？( )
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：B。

71.车辆行驶高度过低，下述各项都可能是原因，除了：( )
    A.减振器失效                    B.螺旋弹簧断裂
    C.扭杆失调                      D．钢板弹簧性能变弱或下沉

答案：A。

80．有一变速驱动桥半轴油封经常产生泄漏而需要更换。甲说：这是由于变速驱动桥通风孔堵塞造成的。乙说：这是由于半轴外万向节磨损造成的。谁说的对？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：A。

81．CAN总线采用两条线是（   ）的形式。

A、平行            B、交叉            C、缠绕在一起       D、垂直

答案：C

82．EVAP系统中软管松脱或活性炭罐泄漏会对下面哪一项产生影响？（ ）
A．CO排放。
B．CO2排放。
C．HC排放。
D．NOX排放。

答案：C。

83．技师A说可以用一只12V试灯检查点火线圈初级线圈的电压。技师B说只可以使用电压表或发光二极管试灯，不可用12V试灯。谁是正确的？（ ）
A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：A。

84．一辆汽车在大负荷时出现缺火，并且HC排放值高。技师用示波器检查，并确定2号气缸的点火电压比其他气缸高1．5kV。在大负荷时，这个气缸还出现低于正常点火电压分布的现象。下面哪一项是该问题的原因？（ ）
A．曲轴位置传感器有故障。
B．2号气缸火花塞高压线断路。
C．二号气缸压缩压力过低。
D．2号气缸火花塞短路。

答案：B。

85．汽车的故障指示灯（MIL）总是亮着。根据以下提供的诊断仪数据，判断下面哪一项最不可能成为MIL总是亮着的原因？（ ）
发动机冷却液温度传感器0.45V        进气温度传感器2.31V
进气歧管绝对压力传感器 0.90V       节气门位置传感器 1.50V
发动机转速传感器1100rpm            第一组气缸前氧传感器 0.20～0.80v                  第一组气缸后氧传感器 0.20～0.80V       EGR阀 0%
车速传感器 0km/h                      怠速控制阀 0%
蒸发排放炭罐电磁阀 OFF                 蓄电池电压 14.1V
故障指示灯 ON                          故障码 P0505(怠速控制系统故障)
A．进气歧管有泄漏。
B．清污阀与进气歧管之间的软管上有一个孔。
C．TPS失调。
D．EGR系统故障。

答案：D。

86，晶闸管共有( )PN结构成。

A ,一个     B ,二个      C ,三个        D,四个

答案：C。

87，汽车点火起动系电路电线的主色为(  )色。

A 红  B 黄  C 兰  D 白

答案：D。

88，直流串激式起动机电枢电流与激磁电流的相互关系是（ ）。

A 电枢电流大于激磁电流   B  电枢电流小于激磁电流  C 电枢电流与激磁电流相等   D  电枢电流与激磁电流不等

答案：C。

89，防止汽车电气设备对无线电干扰的措施是（ ）。

A、提高电压        B、提高电流         C、加装阻尼电阻     D、加装二极管

答案：C。

90，当司机车门打开时，警报系统不激活。甲说：应检查司机车门未关严开关是否锈蚀。乙说：应检查司机车门打开时车内灯是否点亮。谁说的对？ ()

A.甲对          B.乙对         C.甲、乙都对           D.甲、乙都不对

答案：B。

三、多项选择题（第91 - 100题。满分10.0分）：

91、（000205）下列哪些工况，发动机热机时也会采用开环控制（  ）
   (A)怠速运转，   (B)节气门全开，大负荷，   (C)加速，   (D)发动机起动，   (E)氧传感器失效或其配线发生故障，   (F)中速运转。
答案：B,C,D,E。

92、（000206）自动变速器一般由（  ）部分组成。
   (A)变矩器，   (B)行星齿轮变速器，   (C)液压自动换挡控制系统，   (D)电控装置，   (E)离合器，   (F)冷却、滤油装置。
答案：A,B,C,D,F。

93．汽车电路发生故障时常用的检修方法有（  ）

A、断路法          B、短路法         C、试灯法       D、仪器法

答案：A,B,C,D。

94、（000211）桑塔纳轿车空调系统中的压缩机不工作，以下可能的原因有（  ）部件损坏。
   (A)喷油器，   (B)环境温度开关，   (C)温控开关，   (D)低压开关，   (E)A/C开关，   (F)高压开关。
答案：B,C,D,E。

95、（000406）柴油发动机主要的有害排放物是：（  ）。
   (A)CO，   (B)NOx，   (C)CO2，   (D)HC，   (E)微粒物质，   (F)H2O。
答案：A,B,E。

96、（000409）正确的叙述是：（  ）
(A)排放控制系统减少了汽车排放的有害气体，

(B)燃烧室挤压区吸收了气缸内生成的涡流，从而改善了空气－燃油混合气的燃烧，

(C)进气口的弧形可以使空气-燃料混合气进入气缸时产生涡流，可以更好地燃烧，

(D)活性碳罐暂时地吸收蒸发的燃料，然后将其导回发动机里再燃烧。
答案：A,C，D。

97．影响起动机工作性能的因素有(   )。

A、蓄电池容量    B、环境温度  C、接触电阻    D、导线电阻    E、单向离合器工况

答案：A．B．C．D．E。

98、（000412）下列叙述与丰田发动机控制系统的电路相关。正确的是：（  ）
 (A)当电源电路出现异常时，电源电路的恒定电源（BATT）起用备用电源，

(B)根据型号的不同，即使点火开关已经关掉，在一段时间内蓄电池仍向发动机ECU提供电源，

(C)全部传感器和执行器的地线都在零件旁将器件接地，

(D)VC端子处电源是在发动机ECU内部产生的5V恒定电压，作为传感器的电源，   (E)全部传感器都有来自发动机ECU或蓄电池的同一电路来接地。
答案：B,D。

99、（000414）正确的叙述是：（　　）
 (A)差速器的作用在于使汽车转弯时，左边和右边主动轮的旋转速度相同，              (B)驱动轴装有吸收由车轮上下跳动引起的轴向长度变化的结构，

(C)在FR或4WD车中，传动轴将来自传动桥/变速器的动力传送到差速器，

(D)半轴支撑差速器。
答案：B,C。

100．对于诊断动力装置一般机械的故障来说，需要下面哪几种？ （　　）
A．有关的技术服务公报。
B．诊断仪。
C．汽车维修手册。
D．真空表。

答案：A，C，D。

注：以上非竞赛试卷，所拟答案为参考答案。