关于印发辽宁省暨沈阳市工匠技师

精英挑战赛数控车工技术文件的通知

各市“技师杯”技能竞赛组委会，各有关单位：

根据《关于组织开展2017年中国技能大赛—辽宁省“技师杯”职业技能竞赛活动的通知》（辽人社[2017]155号）要求，结合本次竞赛赛程安排和我省实际，经竞赛组委会研究同意，现制定《辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛数控车工技术文件》并予印发，请各地和有关单位按此文件组织赛前训练和参赛。

附件：辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛数控车工技术文件

辽宁省“技师杯”职业技能竞赛组委会

2017年9月28日

附件

辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛

数控车工技术文件

一、技术平台

（一）比赛机床型号

| 设备类型 | 设备品牌及型号 | 数控系统配置及设备 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能机床 | I5T3系列 | I5系统（后置刀架） |  |

（二）比赛机床参数

| 项目 |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大切削直径 |  | mm | Φ360/Φ500 |  |
| 滑板上最大回转直径 |  | mm | Φ260 |  |
| 主轴 | 主轴端部型式及代号 |  | A2-6/ A2-8 |  |
|  | 主轴前端孔锥度及锥孔 |  | 1:20；Φ70/Φ90 |  |
|  | 标准卡盘直径 | inch | 8/10 |  |
|  | 主轴最高转数 | r/min | 3500 |  |
| 两轴 | X/Z轴快移速度 | m/min | 30 |  |
| 刀架 | 刀架形式 |  | 卧式八工位伺服刀架 |  |
|  | 端面刀夹 | mm | 25×25 | 1个 |
|  | 镗刀夹 | mm | Φ32 | 2个 |
|  |  | mm | Φ40 | 1个 |
|  | 过渡套 |  | Φ40/Φ16 Φ32/Φ20 | 各一个 |
| 排屑装置 | 侧排屑器 |  | (含排屑小车) | 排屑装置 |

（三）比赛机床精度

本机床精度贯彻中华人民共和国国家标准GB/T16462-2007《数控卧式车床精度检测》。

| 检验项目 |  | i5T3.3 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | IT6 |
| 加工工件圆度(mm) |  | 0.003/Ф70 |
| 加工工件圆柱度(mm) |  | 0.015 / 300 |
| 加工工件平面度(mm) |  | 0.020/Ф300 |
| 加工表面粗糙度(mm) |  | Ra1.25μm |
| 定位精度 | X轴(mm) | 0.008 |
|  | Z轴(mm) | 0.008 |
| 重复 定位精度 | X轴(mm) | 0.005 |
|  | Z轴(mm) | 0.006 |

二、比赛内容及题型

（一）理论比赛题型

选择题、判断题

（二）实操比赛内容

1.实际操作竞赛图纸内容

（1）轴类、盘类、环类和异型结构零件加工。

（2）单件及组合件加工。

（3）尺寸和位置精度不高于IT6级，表面粗糙度不低于Ra1.6μm。

2. 实际操作竞赛知识考点

主要考核选手制定加工工艺，计算能力、正确对刀并进行刀具补偿功能的应用，选择合理的刀具切削参数，正确使用刀具，以及合理掌握尺寸公差等技能。并考核选手对数控机床的操作、软件编程技能等。

3.工具、刃具及量具准备：

工具参考清单（选手可根据公示内容自行准备）

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径千分尺 | 25～75 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 2 | 游标卡尺 | 0～200 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 3 | 深度游标卡尺 | 0～200 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 4 | 内径千分表 | 25～50 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 5 | 磁力表座及百分表 |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 6 | 螺纹环规 | M50×1.5 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 7 | 螺纹塞规 | M50×1.5 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 8 | 25×25□外圆精车刀（左手） | 35°刀片 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 9 | 25×25□外圆车刀（左手） |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 10 | 25×25□外螺纹车刀 | 60°公制 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 11 | 内孔车刀（左手） | 零件最小内孔φ25 最 长毛坯81 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 12 | 内螺纹车刀 | 60°、M50×1.5 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 13 | 内沟槽刀（左手） | 宽3～4mm 最小内孔槽φ25 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 14 | 25×25□外切槽刀（左手） | 宽3～5mm | 套 | 1 | 选手准备 |
| 15 | 科学计算器 |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 16 | 铜皮 |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 17 | 铜棒 |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 18 | 变径套 | Φ32/Φ20，40/Φ16 | 各 | 2 | 组委会准备 |
| 21 | 内径百分表 | 一个 | 套 | 1 | 选手准备 |
| 22 | 内六角扳手 |  | 套 | 1 | 选手准备 |
| 23 | 25×25□外切槽刀（左手） | 宽4mm |  | 1 | 选手准备 |

三、比赛规则

（一）理论比赛

1.理论知识比赛以答卷（闭卷）方式进行。比赛时间为90分钟。满分100分，占总成绩的30%。

2.参赛选手凭本人身份证和参赛证进入考场，在比赛试卷上规定位置填写姓名、准考证号。试卷其他位置不得有任何暗示参赛选手身份的记号或符号，否则成绩无效。

3.试题答案须用2B铅笔在答题卡上填涂，草稿纸由现场人员统一提供。参赛选手自带黑色签字笔和涂卡用2B铅笔及只有计算功能的计算器，其他任何资料和电子产品禁止带入考场，否则成绩无效。

（二）实操比赛

1.数控车床操作工项目。

（1）实操比赛采用现场实际操作方式，按图纸要求完成试件加工，比赛时间210分钟。实操比赛样题在赛前30天公布。

（2）在比赛过程中，因设备故障原因导致参赛选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出处理决定。

（3）比赛过程中，参赛选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品和饮水由赛场统一提供。

（4）比赛过程中，因参赛选手违规操作和工艺制定不当，对机床、夹具造成损坏，经裁判员判定，视情节轻重，做扣分直至终止比赛的处理，并由参赛选手承担相应的赔偿。

（5）如果参赛选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意提前结束加工。比赛终止时间由裁判员记录在案，参赛选手提前结束比赛后不得再进行任何加工。

（6）参赛选手在提交试件时应进行必要的清理，提交后裁判员在零件的指定位置做好标记并经参赛选手在登记簿上签字确认，以便检验和评分。

四、评判规则

（一）理论比赛评判

成绩由竞赛组委会统一组织评判。

（二）实操比赛评判

1. 零件精度检测由专职检测人员应用检测设备和手工检具完成。

2.成绩评定由专家组组织裁判根据检测结果和评分表完成。

五、成绩组成

总成绩由理论比赛和实操比赛（包括软件编程部分和零件精度部分）组成。其中，理论成绩占总成绩的30%，零件精度成绩占总成绩的70%。

六、技术咨询

联 系 人：刘萍             联系电话：13504983027

七、培训安排

|  | 数控车床操作班课程计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 上课地点 | 课程名称 | 培训方式 |  |
|  | 2017/10/23 | 9:00 | 9:30 | 102 | 安全教育 | 理训 |  |
|  | 2017/10/23 | 9:30 | 11:30 | 102 | i5数控车基本操作 | 理训 |  |
|  | 2017/10/23 | 13:00 | 15:00 | 102 | 模拟练习 | 理训 |  |
|  | 2017/10/24 | 15:00 | 17:00 | 现场 | 实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/24 | 9:00 | 11:30 | 102 | 车床基本指令讲解 | 理训 |  |
|  | 2017/10/25 | 13:00 | 17:00 | 现场 | 实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/25 | 9:00 | 11:30 | 102 | 车床循环指令 | 理训 |  |
|  | 2017/10/26 | 13:00 | 17:00 | 现场 | 实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/26 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/27 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/30 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/10/31 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/11/1 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/11/2 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
|  | 2017/11/3 | 9:00 | 17:00 | 102+现场 | 样件试切实操练习 | 实训 |  |
| 培训场地：沈阳机床集团B4.3培训事业部 培训联系人：庄达巍 15040281019 |  |  |  |  |  |  |  |

实操题公示

2017辽宁省技师杯数控车技能大赛公示题

装配图                                 零件2（按照图样准备工具）